中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

厨房设备设施采购项目

调研文件

中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

2025年2月

目  录

第一章  报名须知	3

第二章  用户需求书	10

第三章  报名文件格式	45

- 第一章  报名须知

一、报名注意事项

- 1．报名截止时间一到，我院不接收报名人的任何报名文件及相关资料。为此，请适当提前报名。

- 2．报名人请注意我院采购需求和报名提交资料的具体要求，不按照要求提交，报名作废处理。

- 3．请仔细检查报名文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

- 4．如所投项目属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 5．如报名人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报名的授权书原件。

- 6．加★号的条款必须一一响应。

- 7．报名文件应按顺序编制页码。

- 8．因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，建议改乘公共汽车或出租车等交通工具。

- 9．为提高采购效率，已提交了报名文件而决定不参加本次采购项目磋商的报名人，按《采购需求书》中的联系方式，以文字形式及时告知我院（否则纳入我院供应商评价管理-影响今后的采购项目）；对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

### 二、报名文件的递交

      - 报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

      - 对报名文件投递的要求

2.1 所有报名文件应于采购公告中规定的递交文件截止时间前递交到我院指定地点。

2.2 所有报名文件必须成册整理。报名文件的正本和副本应分别标注，并在包装的封面上写明：

报名文件（正/副本） 项目名称：填写采购公告中写明的项目名称 报名人名称（盖章）： 报名人地址： 联 系 人： 联系电话：

      - 报名文件的修改和撤回

3.1 报名人在递交文件截止时间前，可以对所递交的报名文件进行补充、修改或者撤回，并文字通知采购人。补充、修改的内容应当按采购/调研文件要求签署、盖章，并作为报名文件的组成部分。

3.2 在递交文件截止时间之后，报名人不得对其报名文件做任何修改和补充。

3.3 不接受电报、电话、电传、传真等形式的报名。

3.4 报名人在递交报名文件后，可以撤回其报名，但报名人必须在规定的递交文件截止时间前以书面形式/报名邮件告知采购人本项目指定联系人，否则将列为采购人黑名单供应商。

3.5 报名人所提交的报名文件在竞争性磋商结束后，无论采购结果与否概不退还。

3.6 采购人对不可抗力事件所造成报名文件的损坏、丢失不承担任何责任。

      - 报名样品

4.1 本项目如要求提交报名样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

4.2 由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关报名人在参与采购项目竞争性磋商结束后当日内主动取回，否则视同报名人不再认领，采购人有权进行处理。

5、 报名文件的拒收：在超过递交资料截止时间送达的或未送达指定地点的，采购人有权利拒绝收取报名文件；

三、资格要求

1、报名人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（提供《资格承诺函》）

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人(报名时提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证明)副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书)。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格承诺函》）

3、报名人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（提供《资格声明函》）

4、本项目不接受联合体报名。（提供《资格承诺函》）

四、磋商原则

- 评审小组随机确定供应商的磋商次序。

- 评审小组首先审查供应商的资格，然后按磋商次序与合格供应商分别进行磋商。

- 评审标准：对通过初步评审的报名文件进行商务、技术和价格的评审（可依据报名情况适时调整）。

- 分值（权重）分配

评分总值最高为100分，商务、服务及最终报价得分分值（权重）、分值设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（20%） | 技术评分（50%） | 报价得分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 20分 | 50分 | 30分 |

- 1．商务评分

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名人对院内采购文件—用户需求书中的“四、商务要求”条款的响应情况 | 根据各报名人对商务要求条款中的一般性商务要求（非“★”、“▲”号商务条款）的响应情况进行评审，共6项条款（1.包装和运输、2.产品的交货、3.设备的安装、4.设备的验收、5.质量保证及售后服务、6.结算方式），每项一般性商务要求响应情况为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，得1分，最高得6分。 | 6 |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 提供报名人自2022年1月1日至今同类业绩（同类是指厨房设备设施采购项目），提供一项同类项目业绩得1分，最高得5分。 | 5 |  |
|  |  | 注：以合同签订时间为准，与同一用户单位签订的多份同类项目业绩不累计计分。需附上合同关键页作为证明材料（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期等的关键页）。 |  |  |
| 4 | 售后服务方案（一） | 根据报名人提供的售后服务方案框架内容进行综合评审，售后服务方案框架至少应包括（报名文件中方案标题至少应以下列方案名称命名）： | 3 |  |
|  |  | （1）售后服务计划； |  |  |
|  |  | （2）维修保障方案； |  |  |
|  |  | （3）应急保障措施。 |  |  |
|  |  | 注：每提供一项内容得1分。 |  |  |
| 5 | 售后服务方案（二） | 根据报名人提供的售后服务方案（一）详细内容进行评审： | 6 |  |
|  |  | （1）售后服务方案内容详细完整，应急保障措施科学合理，可行性高的，得6分； |  |  |
|  |  | （2）售后服务方案内容较完整，应急保障措施较科学合理，可行性较高的，得4分； |  |  |
|  |  | （3）售后服务方案内容不够完整，应急保障措施基本合理，具有一定的可行性的，得2分； |  |  |
|  |  | （4）售后服务方案不可行或不提供售后服务方案的，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：本项得分不得高于售后服务方案（一）得分的两倍。 |  |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |

- 技术评分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名人对院内采购文件重要性技术要求条款（“▲”号条款）的响应情况 | 根据报名文件对技术要求条款中的重要性技术要求（“▲”号技术条款）的响应情况进行评审，每项重要性技术要求响应情况为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，得2分，最高得16分。 | 16 |  |
| 2 | 报名人对院内采购文件一般性技术要求条款（非“★”、“▲”号条款）的响应情况 | 根据报名文件对技术要求条款中的一般性技术要求（非“★”、“▲”号技术/服务条款）的响应情况进行评审每项一般性技术要求响应情况为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，得1分，最高得8分。 | 8 |  |
| 3 | 报名货物技术先进性和可靠性（一） | 根据报名人提供的报名货物技术先进性和可靠性的框架内容进行评审，框架内容应包括（报名文件中方案标题应以下列方案名称命名）： | 3 |  |
|  |  | （1）先进性技术说明； |  |  |
|  |  | （2）质量的安全性、稳定性说明； |  |  |
|  |  | （3）选型和配置说明； |  |  |
|  |  | 注：每提供一项内容得1分。 |  |  |
| 4 | 报名货物技术先进性和可靠性（二） | 根据报名人提供的报名货物技术先进性和可靠性的详细内容进行评审，进行综合评价。 | 6 |  |
|  |  | 1、产品选型及配置合理，技术先进、稳定，质量安全可靠，明显优于同类产品，得6分； |  |  |
|  |  | 2、产品选型及配置较合理，技术较先进、稳定安全，质量较可靠，得4分； |  |  |
|  |  | 3、产品选型及配置一般，产品技术的先进性、安全性、稳定性、可靠性一般，得2分； |  |  |
|  |  | 4、产品选型及配置不符合要求，产品技术的先进性、安全性、稳定性、可靠性较差，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：本项得分不得高于报名货物技术先进性和可靠性（一）得分的两倍。 |  |  |
| 5 | 安装调试/运输/验收实施方案（一） | 根据报名人针对本项目的安装调试/运输/验收实施方案框架内容进行评审，框架内容应包括但不限于如下内容（报名文件中方案标题至少以下列方案名称命名） | 3 |  |
|  |  | 1、设备安装调试； |  |  |
|  |  | 2、运输方案； |  |  |
|  |  | 3、验收方案； |  |  |
|  |  | 注：每提供一项内容得1分。 |  |  |
| 6 | 安装调试/运输/验收实施方案（二） | 根据报名人针对本项目的安装调试/运输/验收实施方案详细内容进行评审进行综合评价。 | 6 |  |
|  |  | 1、安装调试、运输方案、验收方案内容详细完整、科学合理，可行性高的，得6分； |  |  |
|  |  | 2、安装调试、运输方案、验收方案内容较完整、较科学合理，可行性较高的，得4分； |  |  |
|  |  | 3、安装调试、运输方案、验收方案内容不够完整、合理性一般，具备一定的可行性的，得2分； |  |  |
|  |  | 4、安装调试、运输方案、验收方案不可行性，或不提供安装调试、运输方案、验收方案的，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：本项得分不得高于安装调试/运输/验收实施方案（一）得分的两倍。 |  |  |
| 7 | 技术培训方案（一） | 根据报名人针对本项目的培训方案框架内容进行评审，框架内容应包括但不限于如下内容（报名文件中方案标题应至少以下列方案名称命名） | 2 |  |
|  |  | 1、培训计划； |  |  |
|  |  | 2、培训人员； |  |  |
|  |  | 3、培训方法； |  |  |
|  |  | 4、培训内容（至少包含临床使用及维护保养培训） |  |  |
|  |  | 注：每提供一项内容得0.5分。 |  |  |
| 8 | 技术培训方案（二） | 根据报名人针对本项目的培训方案详细内容进行综合评价。 | 6 |  |
|  |  | 1、培训方案详细全面具体，计划安排科学合理，可行性、针对性强的，得6分； |  |  |
|  |  | 2、培训方案较全面具体，计划安排较科学合理，可行性与针对性较强，得4分； |  |  |
|  |  | 3、培训方案不够全面具体，计划安排基本科学合理，可行性与针对性较差，得2分； |  |  |
|  |  | 4、培训方案不可行，或不提供培训方案的，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：本项得分不得高于技术培训方案（一）得分的两倍。 |  |  |
| 合计 |  |  | 50 |  |

- 3．价格评分

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格得分采用低价优先法计算，即以满足磋商文件要求且有效报价的最低价为评审基准价，价格得分为30分，其他报名人的价格得分按如下公式计算(小数点后保存二位有效数，四舍五入)：价格分＝（评审基准价/报名报价）×30 |

根据每个报名人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个报名人的综合得分：

W ＝ [Cmin/C] ×20 ＋ T ＋ M

其中：

| W | 某个报名人的综合得分 |
| --- | --- |
| C | 某个报名人的实际报名价格 |
| Cmin | 满足竞争性磋商文件要求且报名价格最低的报价 |
| T | 某个报名人的服务评审得分 |
| M | 某个报名人的商务评审得分 |

备注：

1、T、M均为所有评委评分的算术平均值。

2、最终报价以小写和大写金额两种方式表述的，取大写金额表述的最终报价进行计算。

# 第二章 用户需求书

- 一、总体要求

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，报名人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效报名处理。

- 标有“▲”的条款为重要性要求，报名人如有带“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

- 报名人必须承诺提供厂家原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 报名人在响应详细内容中必须列出具体数值。如果报名人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响采购结果。

- 报名人在报名文件中提供的设备必须给出具体的型号，并提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。所提供的产品说明资料必须能反映报名人在《实质性要求响应表》和《技术要求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与报名文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂家出具相关证明，否则以产品说明资料为准。

★6.报名产品需具备：

（1）CCC认证：对于部分家用电器类厨具（如电磁灶、电烤箱、微波炉、吸油烟机、电饭锅等）以及商用燃气燃烧器具等，需要通过CCC认证并标注CCC标志后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

（2）CQC食品接触产品安全认证：如果厨具产品与食品直接接触（如锅具、餐具、食品加工器具等），需要通过该认证，以确保材料在使用过程中不会释放有毒有害物质。

（3）ISO质量管理体系认证：如ISO 9001等质量管理体系认证，可证明企业在生产过程中具备完善的质量控制体系。产品合格证。

- 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

- 报名人没有在报名文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务响应表注明）的参数、配置、条款视为被报名人完全接受。

- 报名人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

9.本项目是（否）面向中小企业采购：是。

- 二、报价要求

报价包括：货物费用及安装调试、验收、培训、税费、服务期限内的一切技术和售后服务、管理费、人工费、服务人员费用、各项税费及合同实施过程中一切可见及不可预见费用。报名人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在项目报价中，报名人不得再向采购人收取任何费用（采购/调研文件约定由采购人支付的除外）。

#### 三、项目概况

（一）内容概况

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信宜市人民医院厨房设备设施采购项目 | 后厨设备设施、排烟净化系统，鲜风系统 | 1 | 批 |

- 技术要求

| 区域 | 编号 | 设备名称 | 尺寸 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净菜区 | 1 | 单星水池 | 1000*700 | 1、尺寸≥1000*700*800+100mm 2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； 3、单星池一体拉伸成型，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 4 |
|  | 2 | 三星水池 | 1800*700 | 1、尺寸≥1800*700*800+100mm 2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； 3、单星池一体拉伸成型，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 2 |
|  | 3 | 双层工作台 | 1800*800 | 1、尺寸≥1800*800*800mm 2、采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材；台面1.2mm不锈钢，背板、前板1.0mm不锈钢。台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，台面侧板都是一块板过，不能有接驳，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配推拉门，门的导轨固定好，导轨是大型机加工滚压成形，永久不变形，门不用易出轨，配可调重力子弹脚 | 台 | 2 |
|  | 4 | 单通工作台 | 1500*700 | 1、尺寸≥1500*700*800mm 2、采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材；台面1.2mm不锈钢，背板、前板1.0mm不锈钢。台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，台面侧板都是一块板过，不能有接驳，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配推拉门，门的导轨固定好，导轨是大型机加工滚压成形，永久不变形，门不用易出轨，配可调重力子弹脚 | 台 | 2 |
|  | 5 | 全功能切菜机 | 1260x770x 1300 | 用“无极调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，本机为双头型切菜机，两台可同时操作，也可单头操作；1.产量：600-1000千克/小时。2.通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸；3.换刀简便，易清洗，配有自动断电保护装置，安全方便。4.设计先进，操作方便，耗能低，效率高，采用铝镁合金及不锈钢材料，防腐，美观，符合卫生标准。额定功率:1.87kw；生产效率:300-1000kg/h 额定频率:50Hz 叶菜尺寸：1-35mm(可调）， 输送带宽度：118MM，切片尺寸：2、3（出厂标配）、4、5、6mm，切丝尺寸：2、3（出厂标配）、4、5、6、9mm， 切丁尺寸：10mm、15mm(出厂标配）、20mm | 台 | 1 |
| 仓库 | 1 | 推车 | 600*900*850 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ25mm； 4、四个脚轮。 | 台 | 2 |
|  | 2 | 四门高身雪柜 | 1220*760 | 1、不锈钢板材201#； 2、整体聚氨酯发泡，超厚保 温层；3、内置全铜管，耐腐蚀；4、双压缩机，双温双控； 5、内箱底板整体拉伸成型； | 台 | 2 |
| 中厨 | 1 | 汤粥一体电磁炉 | 1000*1100*800+400mm | 1、尺寸≥1000*1100*800+400mm 电压/功率：380V/≥30KW 2、采用国标食品级SUS 304 1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境;30KW/头 | 台 | 2 |
|  | 2 | 双头矮汤炉电磁款 | 1300*750*500+700 | 1、尺寸≥1300*750*500+700mm 电压/功率：380V/≥30KW 2、采用国标食品级SUS 304 1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境;15KW/头 | 台 | 1 |
|  | 3 | 48盘推车电力智能蒸饭车 | 2135*1031*1820 | 电压/功率：380V/≥24KW*2 2、柜体内、外板材均为国标食品级SUS 304#优质不锈钢； 3、蒸盘均为304#优质不锈钢；电箱全套，柜体管道全套（电磁阀控制） 4、左右开门； 5、全自动微电脑控制；双回路控制系统，可以微电脑故障时切换到手动模式供汽； 6、整体聚胺脂发泡，发泡厚达8cm,保温时间长达3小时以上；翅片式耐高温多气囊硅胶门封，具备良好的气密性；两组控制系统，故障应急功能； 7、半圆式泄压阀，可满足中央管道供汽并保持柜体内部压力均衡； 8、防负压装置，可适用于瞬间大流量气流通过 ▲9、所投产品符合《食品接触产品安全认证证书》 ▲10、所投产品通过GB4706.34-2008《商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供第三方检测机构出具检验报告 | 台 | 1 |
|  | 4 | 三门海鲜蒸柜 | 1260*830*1830 | 1、尺寸≥1260*830*1830mm 电压/功率：380V/≥24KW ▲2、规格：三门；材质：SUS 304 食品级不锈钢制作，内胆口尺寸（mm）：上、中层：955*630*210，下层：955*630*350 蒸架规格/层数：950*610/4层 三胆独立供汽，独立控制，自动进水，缺水断电，饱和蒸汽温度≥120℃，半自动控制，上柜体整体发泡；每层智能控制，增压蒸汽发生器。 | 台 | 2 |
|  | 5 | 双通打荷台柜 | 1800*800*80 0 | 1、尺寸≥1800*800*800mm 2、采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材；台面1.2mm不锈钢，背板、前板1.0mm不锈钢。台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，台面侧板都是一块板过，不能有接驳，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配推拉门，门的导轨固定好，导轨是大型机加工滚压成形，永久不变形，门不用易出轨，配可调重力子弹脚 | 台 | 4 |
|  |  | 双层工作台 | 1800*800*80 0 | 1、尺寸≥1800*800*800mm 2、用料说明：采用国标食品级 SUS 304#不锈钢，2B一手板材；台面厚1.25mm,层板厚1.0mmm，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配可调重力子弹脚；台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，可作砧板台砍骨用，台面不能跳动太大，有安全隐患； 台面侧板都是一块板过，不能有接驳；四角大形自动加工设备折弯，在光滑美观不能有焊接口或刮手，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配可调重力子弹脚 | 台 | 6 |
|  | 6 | 双头双尾小炒灶 | 2000x1100x（800+400) | 1、尺寸≥2000*1100*800+400mm 电压/功率：380V/≥30KW 2、采用国标食品级SUS 304 1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境;15KW/头 ▲3、所投产品整机耐久性模拟放锅和微晶面板经受热应力试验均通过1.GB 4706.1-2005； 2.GB 4706.52-2008 检测依据要求，检测结果符合检测依据的检测报告，且报告封面具有CNAS 、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲4、所投产品整机通过GB/T 17626.18-2016《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲5、所投产品整机通过GB/T 17626.9-2011《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲6、所投产品整机通过GB/T 17626.10-2017《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲7、所投产品整机提供“高低压运行、湿热、连续工作”均通过 QB/T 4499-2013检测依据测试，具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲8、食品接触产品安全认证证书须符合GB 4806.7-2016 、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲9、CQC标志认证试验报告须符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） | 台 | 2 |
|  | 7 | 炉拼台 | 400*1100*（800+400） | ▲1、不锈钢板材304#；采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材 2、台面 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm。前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配可调重力子弹脚 | 台 | 3 |
|  | 8 | 双炸炉智能款 | 400*800*1100mm | ▲1、电脑版控制系统 ，操作更加简单便捷；采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材； 2、台面 δ=1.0mm； 3、12组自定义菜单，一键式操作三：全304加热管，食品级接触更加放心 4、深缸冷油区设计 ，油炸沉淀不糊味 5、万向脚轮设计，移动更加方便 ▲6、》28L大容量 ▲7、自动升降，无须看管 | 台 | 1 |
|  | 9 | 双头大锅灶（1米直径大炒灶） | 2300x1300x800+400 | 1、尺寸≥2000*1100*800+400mm 电压/功率：380V/≥30KW 2、采用国标食品级SUS 304 2B板，面板1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境;15KW/头 ▲3、所投产品整机耐久性模拟放锅和微晶面板经受热应力试验均通过1.GB 4706.1-2005； 2.GB 4706.52-2008 检测依据要求，检测结果符合检测依据的检测报告，且报告封面具有CNAS 、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲4、所投产品整机通过GB/T 17626.18-2016《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲5、所投产品整机通过GB/T 17626.9-2011《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲6、所投产品整机通过GB/T 17626.10-2017《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲7、所投产品整机提供“高低压运行、湿热、连续工作”均通过 QB/T 4499-2013检测依据测试，具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲8、食品接触产品安全认证证书须符合GB 4806.7-2016 、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲9、CQC标志认证试验报告须符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） | 台 | 2 |
|  | 10 | 单通打荷工作台柜 | 1500*800*800 | 1、尺寸≥1500*800*800mm 2、采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材；台面1.2mm不锈钢，背板、前板1.0mm不锈钢。台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，台面侧板都是一块板过，不能有接驳，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配推拉门，门的导轨固定好，导轨是大型机加工滚压成形，永久不变形，门不用易出轨，配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  |  | 双层工作台 | 1800*700*（80 0+100） | 1、尺寸≥1800*800*800mm 2、用料说明：采用国标食品级 SUS 304#不锈钢，2B一手板材；台面厚1.25mm,层板厚1.0mmm，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配可调重力子弹脚；台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，可作砧板台砍骨用，台面不能跳动太大，有安全隐患； 台面侧板都是一块板过，不能有接驳；四角大形自动加工设备折弯，在光滑美观不能有焊接口或刮手，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配可调重力子弹脚 |  | 1 |
|  | 11 | 三星水池 | 1800*700 | 1、尺寸≥1800*700*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； 3、单星池一体拉伸成型，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 2 |
| 面包间 | 1 | 云石面案工作台 | 1500*800*800 | ▲1、不锈钢板材304#； ▲2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； ▲4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 2 |
|  | 2 | 面粉车 | 500*500*500 | ▲1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、带定向脚轮两个刹车 脚轮两个。 | 台 | 3 |
|  | 3 | 自动压面机 | 1140*630*1070 | 1、不锈钢板材201#； ▲2、对所加工的面粉反复揉搓又反复滚压，充分发挥了面粉面筋的力量达到耐煮，耐断的良好效果； 3、压辊与压辊之间采用了多齿传动，使压辊的 可调范围更大，噪音降低。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 搅拌机 | 740*640*1080 | ▲1、具有拌馅、搅拌多功能。 2、采有无级调速技术；扭矩大，噪音低。 | 台 | 1 |
|  | 5 | 挂墙架 | 3850*350 | ▲1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
| 烘烤间 | 1 | 双门醒发箱 | 1085*760*20 75 | 1、板材201材质 ，宽大 的玻璃视窗； 2、可任意拆卸的活动层架，方便实用； ▲3、优质的液胀式控温器，分别控制，升温快，温、湿度均匀； ▲4、全钢箱体结构，清洁方便, 自动进水 整体发酵。 | 台 | 1 |
|  | 2 | 三层六盘电烤箱 | 1310*1170*1 760 | ▲1、先功进率的远红/外线技术，能自动控温、自动调节、自动报警； 2、能分层独立控制，可单层多层同时使用； ▲3、内装热反射面板，使火力更加均匀，保温效 果好，节约能源、节省成本； ▲4、设有双层玻璃视窗及照明设施，方便监控、 方便操作； ▲5、炉温在20-300℃范围 内可任意调节，并设有 超温保护装置，确保安全。功率：13.2KW/电压：38 | 台 | 2 |
|  | 3 | 电饼铛 | 700*850*970 | 1、箱盖采用不锈钢拉伸 形成； 2、加热部分（远红外辐 射管加热），采用大面 积全封闭形式，热效率高； 3▲、控温方面安装了温控 仪、热断路器（限温 器）等电电气元件，起到了双重保险用； 4、全部元器件采用插接联接，使之性能更加稳 定 5、 功率：5KW；电压： | 台 | 1 |
|  | 4 | GN饼盆车 | 15层 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 2 |
|  | 5 | 智能油烟一体机 | 2000*900*655 | ▲材质：整机不锈钢；不锈钢；通过国家CEP环保认证，中国一级能耗，外置独立式显示屏，有效隔离油污； 产品认证证书，采用不锈钢阴极，双层除油分离技术,高效回收废油，纳米涂层，易清洗，噪音小；双机头。 | 台 | 1 |
| 流质间 | 1 | 冷藏操作台 | 1800*760*800 | ▲1、不锈钢板材201#； 2、整体聚氨酯发泡，超厚保 温层； 3、内置全铜管，耐腐蚀； 4、内箱底板整体拉伸成型； ▲5、自动回归门； ▲6、电脑液晶屏显示； ▲7、温度：+4℃~-5℃; 功 率：140W/ | 台 | 1 |
|  | 2 | 双头双尾小炒灶 | 2000x1100x（800+400) | 1、尺寸≥2000*1100*800+400mm 电压/功率：380V/≥30KW 2、采用国标食品级SUS 304 1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境;15KW/头 ▲3、所投产品整机耐久性模拟放锅和微晶面板经受热应力试验均通过1.GB 4706.1-2005； 2.GB 4706.52-2008 检测依据要求，检测结果符合检测依据的检测报告，且报告封面具有CNAS 、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲4、所投产品整机通过GB/T 17626.18-2016《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲5、所投产品整机通过GB/T 17626.9-2011《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲6、所投产品整机通过GB/T 17626.10-2017《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲7、所投产品整机提供“高低压运行、湿热、连续工作”均通过 QB/T 4499-2013检测依据测试，具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲8、食品接触产品安全认证证书须符合GB 4806.7-2016 、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） ▲9、CQC标志认证试验报告须符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件或复印件盖厂家鲜章） | 台 | 1 |
|  | 3 | 炉拼台 | 400*1100 | 1、不锈钢板材304#； 2、台面 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm。 | 台 | 2 |
|  | 4 | 四眼电磁炉 | 800*900 | 1、不锈钢板材304#； 2、炉面 δ=1.0mm，一次冲压 成型； 3、炉面衬板δ=1.5mm冷轧钢 板； 4、4#加重角钢炉架； ▲5、采用全铜制阀门； ▲6、带熄火保护装置； 7、带可调子弹脚. | 台 | 1 |
|  | 5 | 单星水池 | 700*700*800+100 | 1、尺寸≥700*700*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； 3、单星池一体拉伸成型，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  | 1 | 四眼煲仔电 磁炉 | 800*800*800 | ▲1、材质：采用国标食品级SUS 304 2、面板为1.5mm厚不锈钢板；微晶玻璃φ280mm，4mm厚的黑晶，台面一体成型； ▲3、防尘防水、高强度不锈钢外壳； ▲4、锅具防干烧，线盘高温保护；LED彩色数码显示屏，风机延时2分钟关断，散热彻底，数字化机芯，拥有36项故障自动检测保护功能； ▲5、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强； ▲6、采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水 360°旋转9档磁感开关； | 台 | 1 |
| 熟食区 | 2 | 电热烧鹅炉 | 100型 | 1、功率12KW/380V ▲自动控温：配备自动恒温功能，可设定温度范围，确保烤制均匀。 ▲2、热风循环：采用热风循环技术，使炉内温度均匀分布，烤制效果更好。 ▲3、旋转烤架：部分烧鹅炉配备旋转烤架，使烧鹅受热更均匀。 ▲4、排水功能：炉底配备排水嘴，便于清洁和排出多余油脂。 ▲5、材质与结构 • 炉胆材质：通常采用加厚不锈钢，耐高温且耐用。 • 炉体结构：由炉盖、缸颈、缸身、缸底和炉胆组成，部分型号带有保温层。 | 台 | 1 |
|  | 3 | 凉鸭子架 | 1500*500*15 00 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ38mm； | 台 | 1 |
| 留样区 | 1 | 留样冰箱 | 550*520*1870 | ▲自带门锁扣，层架间距可调节 ，七档调温 ，品牌压缩机制冷 ，持续留样48H ，整机发泡 ，万向脚轮，可拆卸门封条 | 台 | 2 |
|  | 2 | 双层移动餐车 | 800*1000 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚 | 台 | 6 |
| 洗碗间 | 1 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 2 |
|  | 2 | 单星水池 | 1000*700*800+100 | 1、尺寸≥1000*700*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； 3、单星池一体拉伸成型，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 3 |
|  |  | 单星水池 | 1200*800*800 | 1、尺寸≥1200*900*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； ，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  | 3 | 双控收餐台（带靠背） | 1300*700*800+100 | ▲1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； ▲4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 长龙洗碗机 | 4300*850*1600 | ▲清洗模式：一主洗二漂洗一烘干；360度清洗，全机采用优质的不锈钢板制造，经久耐用。喷嘴采用304不锈钢一体冲压扇形喷嘴，喷洗时产生扇形水流，可均匀喷洗餐具表面，保证清洗餐具无死角。餐具口朝下直接斜插平放于传送带，高压水直接喷洗餐具表面及内部，不留死角。鹰沟齿设计，保证清洗过程中不会因为高压喷洗导致餐具重叠、破损。传送履带采用POM钢塑高分子材料传送最大洗涤高度 ：420mm ▲最大洗涤量 ：3000-4500碟/小时 ，耗水量 ：300-350L ，洗涤温度 ：55-60℃ ，漂洗温度 ：80-85℃ ▲进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 烘干功率 ：14.25kw ▲电源要求 ：380V/50Hz/3N/三相五线 ▲加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 ▲电加热型功率 ：64kW 蒸汽加热型 | 台 | 1 |
| 消毒间 | 1 | 热风循环消毒柜(推车款） | 1310X650X1990 | ▲1、不锈钢板材201#材 质；光波热风循环，高 压发泡； ▲2、消毒均匀，360度环绕杀菌，消毒更切底； ▲3、采用高温、红外线双 重消毒技术，最高温 度：120度 ▲4、可调节式柜内空间， 适合各种大小的器具 ▲5、功率：5KW，电压：201#不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。整体门板（不带透窗），加深加粗四层分餐盘层架,带推车，子弹头柜脚,隐藏式发热体，机械旋钮控制，热风循环+高温消毒。 | 台 | 6 |
| 病人配餐间 | 1 | 单通打荷台/柜 | 1500*700*800 | 1、尺寸≥1500*700*800mm ▲2、采用国标食品级SUS304#不锈钢，2B一手板材；台面1.2mm不锈钢，背板、前板1.0mm不锈钢。台面用木板加厚加固，台面在使用中不变形，台面侧板都是一块板过，不能有接驳，台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配推拉门，门的导轨固定好，导轨是大型机加工滚压成形，永久不变形，门不用易出轨，配可调重力子弹脚 | 台 | 2 |
|  | 2 | 单星水池 | 700*700*800 | 1、尺寸≥700*700*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； ，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  | 3 | 双星水池 | 1200*700*8 00 | 1、尺寸≥1200*700*800+100mm ▲2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； ，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  | 4 | 份数格保温台（五格） | 1800*700*80 0 | ▲1、不锈钢板材304#；2B一手板材， 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm；4、可调节不锈钢脚。功率3KW/220V； ▲4、防干烧功能，不锈钢发热管；自动进水功能 | 台 | 4 |
|  | 5 | 挂墙架 | 4300*350 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  | 6 | 挂墙架 | 5100*350 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  | 7 | 保温送餐车 | 1200*700*900 | 尺寸：1200*700*900（最高位） 三层，用料说明：▲采用304#不锈钢板，台面1.2mm不锈钢。背板、前板1.0mm不锈钢。台脚用1.0mm不锈钢方管，▲带万向轮，两个带刹车功能。 ▲功率：常见的功率范围为 1.5kW-3kW，电压：一般为220V。工作温度：≥100℃。 ▲加热方式：采用热风循环加热，温度均匀。 保温效果：保温棉填充，柜体表面常温不烫手。 | 台 | 7 |
| 自选小 碗菜+现 | 1 | 冲孔保温台 （瓦罐汤） | 1800*700*800 | ▲1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 ▲5、功率3KW/220V；防干烧功能，不锈钢发热管；自动进水功能 | 台 | 1 |
|  | 2 | 冲孔保温台 （小碗菜） | 1800*700*800 | ▲1、不锈钢板材304#； ▲2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； ▲4、可调节不锈钢脚。功 率3KW/220V；防干烧功能，不锈钢发热管；自动进水功能 | 台 | 2 |
|  | 3 | 双层操作台 | 650*700*800 | ▲1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； ▲4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 智能24盘蒸柜 | 1415*645*1590mm | 1、尺寸≥1415*645*1590mm 电压/功率：380V/≥24KW ▲2、柜体内、外板材均为国标食品级SUS 304#优质不锈钢； ▲3、蒸盘均为304#优质不锈钢；电箱全套，柜体管道全套（电磁阀控制） 4、左右开门； ▲5、全自动微电脑控制；双回路控制系统，可以微电脑故障时切换到手动模式供汽； ▲6、整体聚胺脂发泡，发泡厚达8cm,保温时间长达3小时以上；翅片式耐高温多气囊硅胶门封，具备良好的气密性；两组控制系统，故障应急功能； 7、半圆式泄压阀，可满足中央管道供汽并保持柜体内部压力均衡； 8、防负压装置，可适用于瞬间大流量气流通过 ▲9、所投产品符合《食品接触产品安全认证证书》 ▲10、所投产品通过GB4706.34-2008《商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供第三方检测机构出具检验报告 | 台 | 1 |
|  | 5 | 双层煲仔饭机 | 1500*820 | 1、不锈钢板材304#； 2、每个锅都是独立控 制； 3、功率900v*10/380V； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 6 | 冷藏操作台 | 1800*760*80 0 | 1、不锈钢板材201#； 2、整体聚氨酯发泡，超厚保 温层； 3、内置全铜管，耐腐蚀； 4、内箱底板整体拉伸成型； 5、自动回归门； | 台 | 1 |
|  | 7 | 单星水池 | 960*760*800 | 1、尺寸≥900*700*800+100mm 2、用料说明：采用国标食品级SUS 304#不锈钢，2B一手板台；台面厚1.5mm，前板、背板厚1.0MM,台脚用Ф38×1.0mm不锈钢，配水龙头； ，没有焊接线，永久不会开裂，漏水，台面加厚配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
|  | 8 | 挂墙架 | 1800*350 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  | 9 | 消毒碗柜 | 1250X550X1970 | 201#不锈钢材质。阻燃发泡剂，双层钢板发泡料不外露，与着火源完全隔离，箱体六面整体发泡。整体门板（带透窗）， ▲加深加粗导轨式四层分餐盘层架,子弹头柜脚,隐藏式发热体，触摸式电脑屏控制，热风循环+保洁+中温+高温消毒。 | 台 | 1 |
| 粥档 | 1 | 嵌入式保温板 | 500*960 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  | 2 | 吊装保温灯 |  | 不锈钢板材304# | 台 | 3 |
|  | 3 | 双层操作台 | 1760*800*800 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 汤粥保温台 | 900*800*800 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； ▲4、可调节不锈钢脚。功 率3KW/220V | 台 | 1 |
|  | 5 | 单星水池 | 960*760*800 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 6 | 冷藏操作台 | 1500*760*80 0 | 1、不锈钢板材201#； ▲2、整体聚氨酯发泡，超厚保温层； 3、内置全铜管，耐腐蚀； 4、内箱底板整体拉伸成型； 5、自动回归门； | 台 | 1 |
|  | 7 | 挂墙架 | 1460*350 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  | 8 | 双缸电炸炉 | 700*750 | 1、不锈钢板材201#； 2、层板 δ=1.0mm； ▲3、功率18KW/380V 4、可调节不锈钢 脚。 | 台 | 1 |
|  | 9 | 电饼档 | 720*700 | 1、箱盖采用不锈钢拉伸 形成； 2、加热部分（远红外辐射管加热），采用大面积全封闭形式，热效率高； ▲3、控温方面安装了温控仪、热断路器（限温 器）等电电气元件，起到了双重保险作用； 4、全部元器件采用插接 联接，使之性能更加稳 定 5、 功率：5KW；电 | 台 | 1 |
|  | 10 | 烤红薯机 | 629*500*678 | 1.基本参数 • 电压：常见的电压为220V，功率：功率范围2.5KW以内 2.加热方式：电热式 3.材质与结构 • 材质：大多采用不锈钢材质，耐高温、耐腐蚀，易于清洁。 • 炉胆：部分机型采用中空耐高温3C玻璃，保温效果好。 ▲4.功能与性能 • 温控功能：具备智能温控系统，可调节温度范围，确保食物均匀受热。 • 定时功能：部分机型配备定时器，可根据需要设置烘烤时间。 • 多功能性：除了烤红薯，还可用于烤玉米、土豆等。 | 台 | 1 |
|  | 11 | 定制异形操作台 | 1400 | 1、不锈钢板材304#； 2、板材厚度δ=1.0mm； | 台 | 1 |
| 粥档 | 1 | 嵌入式热汤池 | 900*630 | 1、不锈钢板材304#； 2、板材厚度δ=1.0mm； 3；功率2KW/220V | 台 | 1 |
|  | 2 | 双缸煮面炉 | 1500*800*800 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、电加热独立控制。功 率 12*2/380v； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 3 | 单星水池 | 960*760*800 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； 3、不锈钢管φ48mm； 4、可调节不锈钢脚。 | 台 | 1 |
|  | 4 | 冷藏操作台 | 1500*760*800 | 1、不锈钢板材201#； 2、整体聚氨酯发泡，超厚保 温层； 3、内置全铜管，耐腐蚀； 4、内箱底板整体拉伸成型； 5、自动回归门； | 台 | 1 |
|  | 5 | 挂墙架 | 1460*350 | 1、不锈钢板材304#； 2、层板 δ=1.0mm； | 台 | 1 |
|  |  |  |  | 厨具设备搬运运输费+调试 | 项 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸(mm) | 设备技术参数 | 电压 （V) | 功率 (KW） | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热厨区-烹饪区排烟系统A+流质间+熟食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集烟罩A 段 | 3100*1100*500 | ▲材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 3.4 |  | 自动炒菜机区 |
| 2 | 集烟罩 B段 | 7100*1200*500 | ▲材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.2mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 8.5 |  | 小炒区 |
| 3 | 集烟罩 C段 | 8100*1100*500 | ▲材质：采用国标优质304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗；共三条一样长的， | / | / | 平方 | 8.9 |  | 蒸柜区 |
| 4 | 集烟罩 D段 | 4800*1400*500 | ▲材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 6.7 |  | 大炒区 |
| 5 | 集烟罩 C段 | 2900*1200*500 | ▲材质：采用国标优质304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗；共三条一样长的， | / | / | 平方 | 3.5 |  | 流质间 |
| 6 | 集烟罩 D段 | 1800*1000*500 | ▲材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 1.8 |  | 熟食 |
| 7 | 不锈钢油网 | 500*500 | 用料说明：采用304#不锈钢板，厚度1.0 | / | / | 个 | 64 |  |  |
| 8 | 厨房专用柜式后倾离心风机抽风机-F1000 | 1700*2160*1860 | ▲抽风柜机;风量：48539-74676m3/h；风压：≥1400Pa；已取得国家认证的二级能效标识。柜体采用优质的镀锌板，安装室外长期使用不易生锈，经久耐用。高压型，采用后倾式风叶，全焊接工艺，刚性大，不易积油，高效节能，噪音适中，轴承采用日本进口品牌，主轴采用45#钢，表面经过镀铬处理，防锈及不易磨损，采用欧式锥套皮带轮（平衡精度高，减少皮带磨损，增加皮带使用寿命，拆装方便），也可改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。柜体设有大尺寸检修门，采用可拆式活动锁扣紧固，安装、清洗、维护方便。达国家公安部消防产品合格测试，强制性产品认证实施规则，火灾防护产品 | 380 | 30 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 抽风机隔音处理 |  | 槽钢、加高密度板，加隔音棉 | / | / |  | 1 |  |  |
| 10 | 油烟净化器 | 880*1760*1880 | ▲处理量：60000M3/H国内知名品牌，通过国家CEP环保认证，采用不锈钢阴极，碳钢板烤漆外 壳，排放效率达到98%以上。电场数量（个）：5K*12；通过高压静电离子发生器高效捕集不同粒径油雾，净化效率高，模块化净化单元，分体抽屉式结构，安全系统设计，静电电源控制系统自带过流过压自动保护装置出入法兰(口径mm）1550*1700；净化烟率98%以上，达环保要求、目测无烟 | 220 | 2 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 风柜出入口帆布软接 | 与风柜匹配 | 防火帆布；现场制用， | / | / | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 风柜吊架连维修架 | 与风柜匹配 | 10号槽钢;定制采用国标槽10#钢80*80mm,1800*1900;采用优质角铁、槽钢、密封胶条、铆钉、膨胀螺丝及吊码；做二层二次防锈保护层， | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 净化器机架 | 与设备匹配 | 10号槽钢定制采用国标槽10#钢80*80mm,1800*1900;采用优质角铁、槽钢、密封胶条、铆钉、膨胀螺丝及吊码；做二层二次防锈保护层， | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 减震弹簧 |  | 1、承受减数500公斤一个，▲2、高密度弹簧减震；，经久耐用不变形。 | / | / | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 风机保护控制箱（用高端变频器）风机可调速 | 30KW 变频器 | ▲定制定制，内部采用国内名牌正泰电器元件，机箱采用喷塑彩钢。施耐德接触器 ；施耐德热继电器；离心风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产。减少风机在启动时惯性叶轮的冲击，和电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响，有缺相、过流、过压、过热、防雷等保护 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 主排烟管 | 室内管L*1300*1100； | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 136 |  |  |
| 17 | 烟罩上集烟管A-（大烹饪区） | 室内管L*800*800； | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 67 |  | 大烹饪区 |
| 18 | 烟罩上集烟管B-C(蒸煮区+售餐间） | 室内管L*600*500；500*400 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 62 |  |  |
| 19 | 排烟分管A（后段接明档） | L*800*600 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 78 |  |  |
| 20 | 排烟分管 B-C（明档+小烹饪区） | L*500*400/ 400*400 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 55 |  |  |
| 21 | 主烟管90度弯头；三通 | 1300*1100 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 主烟管变径 | 1300*1100变1550*1700 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 分排烟管弯头/三通 | 800*600 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 排烟分管 B-C（明档+面点） | 500*400/ 400*400 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 25 | 风管吊架 |  | 现场定制，采用6# 槽钢；不锈钢 | / | / | 付 | 38 |  |  |
| 26 | 防火阀; |  | 现场定制尺寸，150°常开，碳素钢制，可通过DC24V电源使阀门关闭，可与其它防火设备联锁 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 止回阀 |  | 现场定制尺寸，150°常开，碳素钢制，可通过DC24V电源使阀门关闭，可与其它防火设备联锁 | / | / | 套 | 4 |  |  |
| 28 | 抽风机－接油盆 |  | 现场定制，采用SUS 304,厚0.8MM | / | / | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 集烟罩A 段 | 3000*1000*500 | 材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 3 |  | 自选小碗菜+现蒸现卖套餐区 |
| 30 | 集烟罩 B段 | 7200*1000*500 | 材质：采用国标优质 304不锈钢；厚度1.2mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗； | / | / | 平方 | 7.2 |  | 早餐粥 |
| 31 | 集烟罩 C段 | 1600*1000*500 | 材质：采用国标优质304不锈钢；厚度1.0mm；集烟罩内要有固定的加强梁，有专业的排油槽，接油瓶，油一定不能滴落在炒炉内；有装隔油网的导轨；隔油网用易拆出清洗；共三条一样长的， | / | / | 平方 | 1.6 |  | 粉面档 |
| 32 | 不锈钢油网 | 500*500 | 用料说明：采用304#不锈钢板，厚度1.0 | / | / | 个 | 20 |  |  |
| 33 | 厨房专用柜式后倾离心风机抽风机-F1000 | 1400*1600*1260 | ▲抽风柜机;风量：43711-30846m3/h；风压：≥1200Pa；已取得国家认证的二级能效标识。柜体采用优质的镀锌板，安装室外长期使用不易生锈，经久耐用。高压型，采用后倾式风叶，全焊接工艺，刚性大，不易积油，高效节能，噪音适中，轴承采用日本进口品牌，主轴采用45#钢，表面经过镀铬处理，防锈及不易磨损，采用欧式锥套皮带轮（平衡精度高，减少皮带磨损，增加皮带使用寿命，拆装方便），也可改变转速来调整风机参数，用以弥补选型误差。柜体设有大尺寸检修门，采用可拆式活动锁扣紧固，安装、清洗、维护方便。达国家公安部消防产品合格测试，强制性产品认证实施规则，火灾防护产品 | 380 | 18.5 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 抽风机隔音处理 |  | 槽钢、加高密度板，加隔音棉 | / | / |  | 1 |  |  |
| 35 | 油烟净化器 | 880*1160*1280 | ▲处理量：32000M3/H国内知名品牌，通过国家CEP环保认证，采用不锈钢阴极，碳钢板烤漆外 壳，排放效率达到98%以上。电场数量（个）：5K*12；通过高压静电离子发生器高效捕集不同粒径油雾，净化效率高，模块化净化单元，分体抽屉式结构，安全系统设计，静电电源控制系统自带过流过压自动保护装置出入法兰(口径mm）1550*1700；净化烟率98%以上，达环保要求、目测无烟 | 220 | 2 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 风柜出入口帆布软接 | 与风柜匹配 | 防火帆布；现场制用， | / | / | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 风柜吊架连维修架 | 与风柜匹配 | 10号槽钢;定制采用国标槽10#钢80*80mm,1800*1900;采用优质角铁、槽钢、密封胶条、铆钉、膨胀螺丝及吊码；做二层二次防锈保护层， | / | / | 套 | 1 |  | 加大机座 |
| 38 | 净化器机架 | 与设备匹配 | 10号槽钢定制采用国标槽10#钢80*80mm,1800*1900;采用优质角铁、槽钢、密封胶条、铆钉、膨胀螺丝及吊码；做二层二次防锈保护层， | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 减震弹簧 |  | 1、承受减数500公斤一个，2、高密度弹簧减震；，经久耐用不变形。 | / | / | 个 | 6 |  |  |
| 40 | 风机保护控制箱（用高端变频器）风机可调速 | 18KW 变频器 | ▲定制定制，内部采用国内名牌正泰电器元件，机箱采用喷塑彩钢。施耐德接触器 ；施耐德热继电器；离心风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产。减少风机在启动时惯性叶轮的冲击，和电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响，有缺相、过流、过压、过热、防雷等保护 | / | / | 套 | 1 |  | 变频加大；22KW改为30KW |
| 41 | 主排烟管 | 室内管L*800*800； | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 36 |  | 主烟管加大 |
| 42 | 烟罩上集烟管A-（大烹饪区） | 室内管L*500*500； | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 23 |  | 大烹饪区 |
| 43 | 烟罩上集烟管A-（大烹饪区） | 室内管L*700*700； | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 平方 | 63 |  |  |
| 44 | 主烟管变径 | 700*600变1050*1200 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 分排烟管弯头/三通 | 800*600 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 排烟分管 B-C（明档+面点） | 500*400/ 400*400 | 材质：国标优质不锈钢 SUS 201; 1.0mm 制作内部全部要打优质的密封胶，不能漏气，沙孔 确保长期不漏气，主烟管烧满焊，确保永久 不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 47 | 风管吊架 |  | 现场定制，采用6# 槽钢；不锈钢 | / | / | 付 | 32 |  |  |
| 48 | 防火阀; |  | 现场定制尺寸，150°常开，碳素钢制，可通过DC24V电源使阀门关闭，可与其它防火设备联锁 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 抽风机－接油盆 |  | 现场定制，采用SUS 304,厚0.8MM | / | / | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 安装辅材 |  | 五金杂件、丝杆、吊杆、玻璃胶、密封胶，等配件 |  |  | 项 | 1 | 优惠 |  |
| 51 |  |  | 外请吊机，吊风机净化器到四楼顶 |  |  | 项 | 1 | 净化器装室内 |  |
| 52 |  |  | 安装人工和调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 53 |  |  | 设备运输搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 项目二名称：鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸(mm) | 设备技术参数 | 电压 （V) | 功率 (KW） | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| 后厨鲜风系统（冷水环保空调）只做一楼的鲜风， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢液晶款下出风 | 1820*1820*1550 | 不锈钢外壳，内带水膜滤芯净化式，冷水环保空调机，送风距离风量(25000m3/h),不锈钢液晶款；风压250Pa，出风口： | 380 | 1.5 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风柜吊架 | 与风柜匹配 | 用国标8#槽钢，加防锈处理 | / | / | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 风柜出入口帆布软接 | 与风柜匹配 | 现场定做，采用加厚型帆布 | / | / | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 风机保护控制箱 |  | ▲离心风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产。减少风机在启动时惯性叶轮的冲击，和电动机启动时过大的启动电流对供电线路影响，有缺相、过流、过压过热 | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 主鲜风管 | L*700*600 | 材质：采用1.0mm镀锌板制作内部全部要打优质的密封胶，确保长期不漏气，不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | ㎡ | 150 |  | 以实际使用量为准 |
| 6 | 主烟管弯头、三通 | 700*600 | 材质：采用1.0mm镀锌板制作内部全部要打优质的密封胶，确保长期不漏气，不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 变径 | 900*500变600*500 | 材质：采用1.2mm镀锌板制作内部全部要打优质的密封胶，确保长期不漏气，不漏油； 管的中间做十字架支撑骨，确保长期不变形，以实际使用量为准 | / | / | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 鲜风管吊架 |  | 现场定制，采用6#角铁,2度油漆,防锈处理 | / | / | 付 | 30 |  |  |
| 9 | 可转动的出风头，风鸣头， |  | 不锈钢 360 度转出风口 | / | / | 个 | 55 |  |  |
| 10 | 安装辅材 |  | 五金杂件、丝杆、吊杆、玻璃胶、密封胶，等配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 费用 |  | 设备搬运运输费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 费用 |  | 设备安装调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |

- （三）商务要求

★1.设备的包装和运输要求

- 1.1货物的包装和发运必须符合货物特性要求。充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和用户所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

- 1.2专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 1.3在运送货物至交货地点的路途中所发生的一切费用由成交人承担。

- 1.4为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

- 1.5所有设备包装费、运费已包含在报价总价内。

1.6设备包装有木箱或木架的，请成交人在设备安装后把木箱或木架清理，勿扔在医院内，如发现有丢弃木箱或木架在医院不处理的，一经核实，将处以人民币500-1000元的罚款。

2.设备的交货

- 2.1成交交货时间：自签订合同之日起45天内交货、安装、调试并通过验收。

2.2成交交货地点：运输及卸车至采购人指定地点。

- ★3.安装与调试

- 3.1中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装实施期间，严格遵守采购人的有关规定。

3.2中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。费用包含在报价中。

★4.验收要求

4.1采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

4.2交付验收标准依次序对照适用标准为：

4.2.1符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准。   4.2.2符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.2.3货物来源国官方标准。

4.3货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.4中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.5货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

4.6设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

4.7采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录或签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

4.8当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

4.9如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交承担。

4.10成交保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.11验收期限：自供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

★5.技术培训

5.1中标人每台设备提供现场安装调试和培训。

5.2应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。

★6.质量保证期

6.1质量保证期3年。并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数”中另有要求的，以其中的要求为准。

6.2质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

6.3质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。

6.4在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6.5质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.6质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。

6.7成交人保证所有技术参数、售后服务需满足报名文件的内容。

★7. 售后服务

对采购人的服务通知，中标人在接报后 2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予采购人临时使用。

8.结算方式（依据实际调整）

8.1合同生效后，采购人向中标人支付合同总价的30%；

8.2全部货物到现场后，采购人向中标人支付合同总价的40%；

8.3全部货物完成安装、调试并通过验收后，采购人向中标人支付合同总价的30%；

8.4每笔款项支付前，中标人须提交与每笔款项金额相等的发票，采购人收到发票之日起5个工作日内办理支付手续，10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

8.5支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

# 第三章 报名文件资料模板

（以下为报名文件格式要求，请仔细填写，按要求装订）

中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

（填写本文首页的项目名称 ）项目

报 名 文 件

（正本¨  副本¨）

包组名称：例：采购项目

报名人名称（盖章）：

报名人地址：

联 系 人：

联系电话：

## 报名文件目录

报名文件目录	1

详细评审索引目录表	3

初步评审自查表	5

商务评审自查表	6

技术评审自查表	7

其他商务及技术响应情况表	8

格式1 报名函	9

格式2 资格承诺函	10

格式3 报名人基本情况表	11

格式4 法定代表人（负责人）证明书	12

负责人是指营业执照中注明的“负责人”	12

格式5 法定代表人（负责人）证明书	13

格式6 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书	14

格式7 报价一览表	16

格式8 ★实质性要求响应表	17

格式9 ▲重要性要求响应表	18

格式10 一般技术要求响应表	19

格式11 一般商务要求响应表	20

格式12 同类项目业绩一览表	21

格式13 报名货物详细技术资料及配置清单	22

格式14 售后服务方案	23

格式15 产品技术先进性和可靠性	24

格式16 安装调试/运输/验收实施方案	25

格式17 技术培训方案	26

备注：

1、根据报名文件资料由办公软件自动更新页码，请仔细查验是否添加页码；

2、本模板提供参考格式的参考格式，如没有看自拟格式；

3、按《报名文件目录》的顺序装订成册。

- 详细评审索引目录表

| 文件 类型 | 序号 | - 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 有 | - 无 |  |  |
| 初审 - 文件 |  | 报名函（格式1） |  |  |  |  |
|  |  | 资格承诺函（格式2） |  |  |  |  |
|  |  | 报名人基本情况表（格式3） |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人（负责人）证明书（格式4） |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人（负责人）授权委托书（格式5） |  |  |  |  |
|  |  | 报价一览表（格式7） |  |  |  |  |
|  |  | ★实质性要求响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 代理证书或生产（制造、总代理商）授权委托书（格式6） |  |  |  |  |
|  |  | 医疗器械注册证等 |  |  |  |  |
|  |  | 其它初审部分文件 |  |  |  |  |
| 商务 部分 - 文件 |  | 报名人基本情况表（格式8） |  |  |  |  |
|  |  | 商务要求响应表（格式9） |  |  |  |  |
|  |  | 同类项目业绩一览表（格式10） |  |  |  |  |
|  |  | 管理体系认证（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 报名产品授权证明文件（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 质量保证（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 其它商务部分文件 |  |  |  |  |
| 技术 部分 - 文件 |  | ▲重要性要求响应表（格式11） |  |  |  |  |
|  |  | 一般技术要求响应表（格式12） |  |  |  |  |
|  |  | 报名货物的详细技术资料及配置清单（格式13） |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务方案（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 产品技术先进性和可靠性（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试/运输/验收实施方案（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 技术培训方案（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 其它技术部分文件 |  |  |  |  |

备注：

1、以上材料将作为报名人合格性和有效性审核的重要内容之一，报名人必须严格按照其内容及序列要求在报名文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报名。

2、报名人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

- 初步评审自查表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报名函、资格声明函 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 供应商非生产厂家或制造商的，提供产品来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书等其中之一）。 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体报名。 | 通过或不通过 | // |
|  | 报价有效期：90日 | 通过或不通过 | // |
|  | 报名文件按照规定要求签署、盖章 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 报名单价是固定价 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 报名人满足采购文件的要求 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 未出现恶意竞争低于成本价的情形 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 无采购文件中规定的被视为无效报名的其它条款的 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
|  | 未出现法律、法规、规章规定属于报名无效的其他情形 | 通过或不通过 |  |

备注：

1、以上材料将作为报名人合格性和有效性审核的重要内容之一，报名人必须严格按照其内容及序列要求在报名文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报名。

2、报名人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |

注：报名人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

- 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |
|  |  |  | 见报名文件（ ）页 |

注：报名人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

## 其他商务及技术响应情况表

| 序号 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件（ ）页 |
|  |  | 见报价文件（ ）页 |
|  |  | 见报价文件（ ）页 |
|  |  | 见报价文件（ ）页 |
|  |  | 见报价文件（ ）页 |

注：

1、本表用于填写非《商务评审表》和非《技术评审表》清单内的其他响应情况。

2、本表内容不作为评分项，但是有利于更好展示公司实力、设备性能优势、服务实力等方面。

- 报名函

报名函

致：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

根据贵院采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

***采购项目 的采购文件要求，签字代表________________(全名及职衔)经正式授权并以报名人(报名人名称、地址)的名义报名，并提交报名文件。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意报名有效期为报名截止日起90日。如果我方报名的项目确定成交，报名有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报名人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 完全理解医院拒绝迟到的任何报名和最低报名报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我方未对采购文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效报名处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，采购人有权取消我方的报名及成交资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本报名函内容不得擅自删改，否则视为无效报名）

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 资格承诺函

资格承诺函

致：中山大学附属第六医院

关于贵方采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目  报名邀请，参与报名，提供用户需求书中规定内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且承诺如下：

- 我方为本次报名所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

- （采购人）。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报名（响应）。

- 我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

- 本公司参与本项目报名过程，不存在联合体报名的情况。

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年     月     日

- 报名人基本情况表

报名人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 公司开户银行名称及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 营业收入 （万元） |  | 资产总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 |  | 发证单位 |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 企业规模 （根据行业划型标准，填入“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”或“微型企业” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．如报名此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的报名文件标注的报名有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面复印件粘贴处

报名人名称（盖公章）：

地   址：

日   期：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

- 负责人是指营业执照中注明的“负责人”

- 法定代表人（负责人）证明书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于  （公司地址）的（报名人名称）在下面签字的[法定代表人（或负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目活动，提交报名文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报名人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（报名企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于年月日签字之日起生效，特此声明。

附：

报名人名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

报名人代表（授权代表）签字或盖章：

职务：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

报名人代表（授权代表）

居民身份证正反面复印件粘贴处

- 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

（报名人不是所投产品的生产厂家或制造商的适用）

致：中山大学附属第六医院/信宜市人民医院：

我方  （生产厂家/制造商/总代理商）  是依法成立、有效存续并以生产/制造/总代理的（货物名称）的法人，主要营业的地点设在   生产厂家地址/制造商地址/总代理商地址  。兹授权   （报名人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目，项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目） 的文件要求提供的由我方生产/制造/总代理的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为生产厂家/制造商/总代理商，我方保证以报名人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3、我方兹授权  （报名人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认  （报名人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若报名人未成交，其有效期至该项目采购活动结束时自动终止。

5、我方于年月日签署本文件。

生产厂家/制造商/总代理商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

联系电话、传真：

日期：年月日

报名人名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：年月日

注：1.本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

2. 供应商非生产厂家或制造商的，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

制造商或生产厂家承诺函

（报名人是所投产品的生产厂家或制造商的适用）

致：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

我方参加中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目的报名，本次项目所投【设备或产品名称】设备为我司生产制造、集成，我司是依法成立、有效存续的制造、生产单位。如获成交，我司将按报名响应完成报名产品的生产供应及承担质量保证和售后服务。

报名人名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日

- 报价一览表

- 报价一览表

| 项目名称 | 请填写包组名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 填写注册证的名称 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  |  |  | 规格型号 |  | 与注册证一致 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 产地 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  | 经办人及手机号 |  | 张三 12345678910 |  |
| 供应商企业规模 | 大型企业¨ 中型企业¨ 小型企业¨ 微型企业¨ 其他¨ |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查 | 从制造商到供应商的营业执照 有□ 无□ |  |  | 医疗器械注册证 注册号(全)： |  |  |  |
|  | 供应商医疗器械经营许可证 有□ 无□ |  |  | 从制造商到供应商的产品授权书 有□ 无□ |  |  |  |
| 设备专用耗材：有□ 无□ 可否独立收费：可□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材1：耗材名称 |  | 生产厂家 | 型号 |  | 包装规格 |  | 单价 |
| 耗材2：耗材名称 |  | 生产厂家 | 型号 |  | 包装规格 |  | 单价 |
| 耗材3：耗材名称 |  | 生产厂家 | 型号 |  | 包装规格 |  | 单价 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | - 报价： 万元/台 - 设备免费原厂全保： 年 （如分开质保，请注明主机、配件） - 其它说明： 签名确认： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.报名人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报名报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“报名报价说明”。

3.以人民币报价

- ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

项目名称：***采购项目

| 序号 | ★实质性采购要求内容 | 报名响应 详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离 说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

报名人必须将对采购文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，报名人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效报名处理。

- 如采购文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，无需填写该表格。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月       日

- ▲重要性要求响应表

▲重要性要求响应表

项目名称：***采购项目

| 序号 | ▲实质性采购要求内容 | 报名响应 详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离 说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

报名人必须将对采购文件用户需求中有关“▲”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求中标有“▲”的指标均被视为重要性响应指标，报名人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

- 如采购文件用户需求书上无标有“▲”实质性响应指标的，无需填写该表格。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 一般技术要求响应表

一般技术要求响应表

| 序号 | 技术要求采购内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件用户需求书的“技术要求”，除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

2、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 一般商务要求响应表

一般商务要求响应表

| 序号 | 商务要求采购内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件用户需求书的“商务要求”，除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

2、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 签约供应商名称 | 主要设备名称 | 单价 | 签约日期及完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、按照评审要求提供合同复印件，要求能清晰看出设备的型号、单价和配置清单等，否则视为无效业绩，优先广州三甲医院的参考价。

2、承诺以上提供信息属实，如有虚假同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 报名货物详细技术资料及配置清单

报名货物详细技术资料及配置清单

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（并附相关证明资料/产品宣传彩页）：

1．货物品牌、型号；

2．货物技术参数、性能及配件；

3．报名货物的质量标准、检测标准、测试手段；

4．报名货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；

5．报名人认为对报名有利的其他资料。

- 售后服务方案

- 售后服务方案

- （框架内容请参考磋商原则中的评审内容，格式可自定）

- 售后服务计划

- 维修保障方案

- 应急保障措施

- 产品技术先进性和可靠性

- 产品技术先进性和可靠性

- （框架内容请参考磋商原则中的评审内容，格式可自定）

- 先进性技术说明

- 质量的安全性、稳定性说明

- 选型和配置说明

- 安装调试/运输/验收实施方案

- 安装调试/运输/验收实施方案

- （框架内容请参考磋商原则中的评审内容，格式可自定）

- 设备安装调试

- 运输方案

- 验收方案

- 技术培训方案

技术培训方案

- （框架内容请参考磋商原则中的评审内容，格式可自定）

- 培训计划

- 培训人员

- 培训方法

- 培训内容（至少包含临床使用及维护保养培训）